大学物理实验电子报告评分规则

【实验目的】 10%

【实验仪器】 10%

【实验原理】 10%

【实验内容与步骤】10%

以上四项要求文字及公式非插入图片，内容与步骤符合实际操作即可。

【有教师签字的原始数据记录照片（请竖排粘贴）】10%

原始数据记录字迹清晰，无大量涂改痕迹。照片上传清晰，竖排粘贴。

【数据处理及结果】20%

本项要求重新画上面的表格，表格中的数据要与有教师签字的原始数据一致，有处理过程及结果表示。

【分析及体会】20%

真情实感，非应付差事完成。

【超星平台本实验在线练习得分截图（请竖排粘贴）】5%

在超星平台的大学物理实验课中，完成本实验的在线练习，把最终得分截图粘贴到本电子实验报告中入

【其他】5%

报告以pdf格式提交，实验报告表头正确，页脚正确。整篇报告排版规范，不会出现奇怪的空白和断档，标点符号半角和全角不能混用。提交报告以实验项目名称命名。

重要声明：

- 【分析及体会】部分不计空格字符数不小于300字，同组者的此部分内容也不能相互抄袭；

- 对抄袭零容忍，有的报告原始数据与数据处理过程中所用数据不符，有两篇报告原始数据不同，但处理结果相同，一旦发现参与者整篇报告为零分；

- 以pdf格式提交，提交前认真检查。保留本页及电子实验报告每项说明文字（红字）。

- 迟交报告会扣除相应分数。

实验名称:     验证马吕斯定律      得分:

自动化     院      机器人工程  专业 2025   年级      一       班

学号   202583240016     姓名    李得源          指导教师    周凯

【实验目的】10%

1. 观察光的偏振现象，了解光偏振的基本规律；

2. 测量偏振光的光强，验证马吕斯定律。

【实验仪器】

半导体激光器一台，配可调电源；起偏器和检偏器各一个，均装在可绕光轴旋转的刻度盘上，可以直接读出转角；光功率探头一个，光功率计一台，配多档量程，用于显示接收到的光功率；8 mm 通光孔一个，用来限制光束截面、减少杂散光；手持照明灯一个，用于检查光路和元件位置；光学导轨一套，附滑块、升降支架和调节螺钉，用来保证各元件等高共轴。导轨上的滑块可以沿轴向移动，便于改变各元件的间距；光功率探头通过电缆与功率计相连，感光面前方留有安装通光孔的螺口。刻度盘上标有角度，便于把偏振片转到指定方位并读出转角；测量前应检查激光器电源、功率计探头和导轨滑块是否完好，偏振片表面是否清洁。

【实验原理】10%

(可以拷贝网上文字，最好在理解基础上有所删减，不需完全拷贝。需要有实验相关重要的公式及图形。建议手动输入公式，不能粘贴公式图片。)

光是一种电磁波，在光与物质相互作用中起主要作用的是电场强度 E 的振动。E 的振动方向总与光的传播方向垂直，这一性质表明光是横波；在与传播方向垂直的二维平面内，E 可以有各种不同的振动状态，称为光的偏振态。若 E 始终沿某一确定方向振动，这种光称为线偏振光，E 的振动方向与传播方向所构成的平面称为振动面。普通光源发出的光是大量原子或分子独立、随机辐射的叠加，E 在各个方向出现的概率相同，称为自然光；若某一方向的振动占优势，则称为部分偏振光。自然光的振动对传播方向具有轴对称性，可以分解为两个振动方向互相垂直、强度相等的线偏振光。

偏振片是一种具有二向色性的高分子薄膜：平行于其透光轴的光振动几乎不被吸收，垂直于透光轴的光振动则被强烈吸收。自然光通过偏振片后，透射光成为振动方向沿透光轴的线偏振光，这一过程称为起偏，所用的偏振片称为起偏器。若把另一块偏振片放在线偏振光的传播路径上，旋转它并观察透射光强弱的变化，就能判断入射光的偏振状态，这块偏振片称为检偏器。起偏与检偏在物理原理上完全相同，同一块偏振片既可以做起偏器，也可以做检偏器，区别只在于它在光路中所处的位置和所起的作用。光的偏振现象不仅证明了光的横波性，在应力分析、晶体光学、液晶显示和光通信中也有广泛的应用。

本实验用半导体激光器作光源，它的输出光本身已接近线偏振光。起偏器的作用是把入射光的振动方向固定下来，检偏器则用来检验透射光的偏振方向，并测量透射光强随两偏振片夹角的变化。

设起偏器 P1 的透光轴方向为参考方向，从 P1 透出的线偏振光振幅为 A0，光强为 I0。当检偏器 P2 的透光轴与 P1 的透光轴成 α 角时，只有振幅 A0 在 P2 透光轴方向上的投影能够通过，投影振幅为

A = A0cos α，I ∝ A2

由于光强与振幅的平方成正比，透射光强为

I = I0cos2α

这就是马吕斯定律。它表明，当 α = 0° 或 180° 时 cos²α = 1，透射光强最大，等于 I0；当 α = 90° 或 270° 时 cos²α = 0，透射光强最小，理论上为零，这一现象称为消光；当 α 在 0°～90° 之间时，光强随 α 增大而单调减小，α 由 90° 增大到 180° 时光强又逐渐增大。把 I 对 α 作图，得到周期为 180° 的余弦平方曲线，极大值出现在 0°、180° 和 360° 处，极小值出现在 90° 和 270° 处。

为了定量比较，通常把透射光强除以同一束光可能达到的最大光强 I0，得到无量纲的归一化光强。将马吕斯定律两边同除以 I0，得

I/I0 = cos2α

这样纵、横坐标都被限制在 0～1 之间，理论关系就是一条过原点、斜率为 1 的直线。需要说明的是，实际的偏振片对平行分量也有少量吸收，对垂直分量也不能完全吸收，因此严格的关系应为 I/I0 = k cos²α + b，其中斜率 k 略小于 1，截距 b 略大于 0；k 和 b 的大小正好反映了偏振片质量和杂散光的影响。

光功率计由光功率探头和显示仪表组成，探头的感光面把接收到的光能转换成电信号，仪表直接显示光功率的数值。在光束截面不变、光斑全部落入探头感光面的条件下，光功率与光强成正比，因此可以用功率读数代替光强进行比较。人眼对光强的响应接近对数关系，只能粗略判断明暗，无法给出线性读数；光功率计则把光强转换成可读的电压或数字，能把“看起来变暗”变成可以计算的物理量，这是本实验能够定量检验马吕斯定律的关键。

使用光功率计时要注意量程和零点。光强最大时应选择合适量程，避免显示溢出；光强很小时仪表读数接近零点，此时探头接收到的并不只是偏振片漏过的光，还包括实验室的杂散光、探头的暗电流以及激光器的微弱背景，所以消光位置的读数不会严格为零。为了提高信噪比，应把 8 mm 通光孔装在探头前，让光斑尽量小地落在感光面中心，并遮挡斜射入探头的环境光。测量前还可以用黑纸挡住激光，先记下功率计的零点读数，必要时在数据处理中把它扣除。消光比是最大读数与最小读数之比，偏振片质量越好，这个比值越大，马吕斯定律的验证也越干净。

此外，半导体激光器的输出功率会随温度和工作时间缓慢漂移，长时间测量时同一角度的读数可能前后不一致，表现为整条曲线缓慢起伏，而不是围绕理论值随机波动。因此每测完一组应尽快进行下一组，同一角度连续读三次取平均，并尽量保持室内温度和激光器电源电压稳定。测量时不要用手触摸偏振片和探头感光面，也不要让激光直射眼睛。

数据处理分三步。第一步，把同一角度的三次读数取算术平均，得到平均光功率 Ī；若某次读数明显偏离，可先按记录值参与平均，同时用中位数作对照，以判断拟合结果是否受个别可疑读数影响。第二步，在全部平均读数中找出最大值作为 I0，即把检偏器与起偏器透光轴平行时的透射光强作为基准，再令 Ī/I0 为归一化光强。由于 I0 本身也带有测量误差，这种归一化只能保证最大点取值为 1，斜率的绝对值会略有偏移，但用相对偏差判断仍能可靠地检验马吕斯定律。

第三步，以 cos²α 为横坐标、Ī/I0 为纵坐标作图并作最小二乘拟合。之所以不直接对 I–α 曲线拟合，是因为 cos²α 在 0°～360° 内不是单调函数，整段曲线先减后增、再减再增，用一条直线去拟合没有意义。把角度按象限分成 0°～90°、90°～180°、180°～270°、270°～360° 四段，每一段内 cos²α 单调变化，归一化光强应与 cos²α 成线性关系，用最小二乘拟合

Ii/I0 = kcos2αi + b

得到斜率 k、截距 b 和相关系数 r。理论上 k = 1、b = 0；k 偏离 1 主要反映偏振片吸收和 I0 取值的偏差，b 偏离 0 主要反映杂散光和暗计数。相关系数 r 越接近 1，说明各点越接近一条直线。还可以逐点计算归一化光强与 cos²α 的平均偏差

δ = (1/n)Σ|Ii/I0 − cos2αi|

用它来直接衡量实测曲线与理论曲线的符合程度，偏差越小，说明马吕斯定律在实验精度内成立得越好。

【实验内容与步骤】10%

(实验内容及主要操作步骤,可能会因实验仪器的更换有所改变和增减，与教材中不同。根据实际操作完成此部分内容)

1. 按光路顺序把半导体激光器、起偏器、检偏器和光功率探头安装在光学导轨上，探头与光功率计连接。接通电源，调节各元件的高度和左右位置，使激光束依次穿过两片偏振片的中心，并垂直入射到探头感光面中心，做到等高共轴。

2. 点亮激光器预热几分钟，待功率计读数稳定后，装上 8 mm 通光孔，选择合适量程（约 2 mW 档）。把起偏器和检偏器都转到 0° 位置。

3. 把检偏器转到 90° 附近，缓慢转动起偏器，找到光功率最小的消光位置，固定起偏器，此后整个实验过程中不再转动它。检查消光位置的光斑是否仍在探头中心，必要时微调探头位置。

4. 把检偏器转回 0°，读取光功率，然后每转 10° 读一次，直到 360°，共 37 个角度。每个角度连续读三次，及时记入表 1，读数时注意显示是否稳定。

5. 测量结束后关闭激光器，先把电源电压旋钮调到最小再切断电源；取下通光孔，盖好镜头盖，整理仪器和导线。

6. 数据处理：按角度把三次读数取平均，求出平均光功率 Ī；以 Ī 的最大值作为 I0，计算归一化光强 Ī/I0；以 cos²α 为横坐标分象限作线性拟合，求出斜率、截距和相关系数，并与理论值比较。

测量时不要直视激光束，不要用手触摸偏振片表面；若发现同一角度读数漂移明显，应暂停测量、检查电源和温度，待读数稳定后重测该组。

【有教师签字的原始数据记录照片（请竖排粘贴）】10%

（本报告使用示例数据：没有原始数据记录页照片，正式使用时此处粘贴有教师签字的照片。）

【数据处理及结果】20%

(此处的表格要与原始数据记录页的表格一致；表格中的数据要与原始数据记录页中的数据一致；表格后处理数据,要有主要的处理过程；要求用作图法处理的可以插入画好图的坐标纸,推荐电脑作图；处理的中间结果应多保留1-2位，最终结果表示应符合有效数字规则和不确定度位数要求；计算中要特别注意单位的换算和书写。)

表 1 是本实验的原始数据记录表，列依次为检偏器转角 α、cos²α、三次光功率读数 I1、I2、I3，以及按角度平均后的 Ī 和归一化光强 Ī/I0。转角以起偏器透光轴为 0°，每 10° 记录一次，0°～360° 共 37 个角度；cos²α 由计算器或表格软件算出，保留三位小数；光功率以 mW 为单位，三次读数要按测量顺序填写，不能事后补记。

处理时先对每个角度求三次读数的算术平均，再在全部角度中找出 Ī 的最大值作为 I0。由于 I0 出现在 0°、180° 和 360° 附近，这三个位置的理论值都等于 1，取其中最大者可以减少个别读数偏小的影响。归一化光强保留四位小数，画图时以 cos²α 为横坐标、Ī/I0 为纵坐标，四个象限分别用不同符号标出数据点。

若个别读数与同组另外两次相差较大，应先检查记录是否有误；确认无误后仍按原值参与平均，同时在结果分析中给出以中位数代替平均值的对照计算，说明该点对斜率、截距和相关系数的影响。表 1 中 360° 的读数应与 0° 接近，两者相差过大时说明测量过程中激光功率发生了漂移，应在分析中讨论。

表1 验证马吕斯定律数据记录表（α = 0°～120°）

| α/(°) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos²α | 1.000 | 0.970 | 0.883 | 0.750 | 0.587 | 0.413 | 0.250 | 0.117 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.117 | 0.250 |
| I1/mW | 1.84 | 1.79 | 1.63 | 1.39 | 1.09 | 0.77 | 0.48 | 0.23 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.47 |
| I2/mW | 1.84 | 1.79 | 1.63 | 1.39 | 1.09 | 0.77 | 0.48 | 0.23 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.47 |
| I3/mW | 1.84 | 1.79 | 1.63 | 1.39 | 1.09 | 0.77 | 0.48 | 0.23 | 0.08 | 0.20 | 0.08 | 0.23 | 0.47 |
| Ī/mW | 1.840 | 1.790 | 1.630 | 1.390 | 1.090 | 0.770 | 0.480 | 0.230 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.230 | 0.470 |
| Ī/I0 | 1.0000 | 0.9728 | 0.8859 | 0.7554 | 0.5924 | 0.4185 | 0.2609 | 0.1250 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0435 | 0.1250 | 0.2554 |

表1（续）α = 130°～240°

| α/(°) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos²α | 0.413 | 0.587 | 0.750 | 0.883 | 0.970 | 1.000 | 0.970 | 0.883 | 0.750 | 0.587 | 0.413 | 0.250 |
| I1/mW | 0.76 | 1.08 | 1.37 | 1.61 | 1.77 | 1.83 | 1.78 | 1.62 | 1.38 | 1.08 | 0.77 | 0.47 |
| I2/mW | 0.76 | 1.08 | 1.37 | 1.61 | 1.77 | 1.83 | 1.78 | 1.62 | 1.38 | 1.08 | 0.77 | 0.64 |
| I3/mW | 0.76 | 1.08 | 1.37 | 1.61 | 1.77 | 1.83 | 1.78 | 1.62 | 1.38 | 1.08 | 0.77 | 0.47 |
| Ī/mW | 0.760 | 1.080 | 1.370 | 1.610 | 1.770 | 1.830 | 1.780 | 1.620 | 1.380 | 1.080 | 0.770 | 0.527 |
| Ī/I0 | 0.4130 | 0.5870 | 0.7446 | 0.8750 | 0.9620 | 0.9946 | 0.9674 | 0.8804 | 0.7500 | 0.5870 | 0.4185 | 0.2862 |

表1（续）α = 250°～360°

| α/(°) | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos²α | 0.117 | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.117 | 0.250 | 0.413 | 0.587 | 0.750 | 0.883 | 0.970 | 1.000 |
| I1/mW | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.47 | 0.76 | 1.07 | 1.36 | 1.60 | 1.76 | 1.82 |
| I2/mW | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.47 | 0.76 | 1.07 | 1.36 | 1.60 | 1.76 | 1.82 |
| I3/mW | 0.23 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.47 | 0.76 | 1.07 | 1.36 | 1.60 | 1.76 | 1.82 |
| Ī/mW | 0.230 | 0.070 | 0.020 | 0.070 | 0.230 | 0.470 | 0.760 | 1.070 | 1.360 | 1.600 | 1.760 | 1.820 |
| Ī/I0 | 0.1250 | 0.0380 | 0.0109 | 0.0380 | 0.1250 | 0.2554 | 0.4130 | 0.5815 | 0.7391 | 0.8696 | 0.9565 | 0.9891 |

表2 分象限线性拟合结果（Ī/I0 — cos²α）

| 象限 | 角度范围 | 斜率 k | 截距 b | 相关系数 r | 点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一象限 | 0°～90° | 0.9782 | 0.0207 | 0.99972 | 10 |
| 第二象限 | 90°～180° | 0.9804 | 0.0109 | 0.99998 | 9 |
| 第三象限 | 180°～270° | 0.9815 | 0.0153 | 0.99963 | 9 |
| 第四象限 | 270°～360° | 0.9760 | 0.0097 | 0.99999 | 9 |
| 四象限平均 | 0°～360° | 0.9790 | 0.0141 | 0.99983 | — |
| 全部数据 | 0°～360° | 0.9778 | 0.0149 | 0.99973 | 37 |

（1）先按角度把三次读数取平均：Ī = (I1 + I2 + I3)/3；再从 37 个平均值里取最大者 I₀ = 1.840 mW 作归一化，得纵坐标 Ī/I₀。I₀ 对应 cos²α = 1 的情形，这样横、纵坐标都是 0～1 的无量纲量，可以和理论直线 Ī/I₀ = cos²α 直接比较。记录表上的 cos²α 与按角度重算的值一致（最大差 0.000），未发现抄错。

（2）按讲义要求分四个象限作 Ī/I₀ — cos²α 线性拟合，每次只用该象限内的测点。四象限斜率在 0.9760～0.9815 之间，截距在 0.0097～0.0207 之间，相关系数都不低于 0.99963。四个象限落在同一条直线上，说明马吕斯定律在整个 0°～360° 范围内成立，并不是只在某一象限碰巧吻合。

（3）四象限平均得斜率 k = 0.9790、截距 b = 0.0141；把 37 个点合在一起作一次总拟合，得 Ī/I₀ = 0.9778 cos²α + 0.0149，r = 0.99973，斜率的标准偏差 u(k) = 0.0038。两种算法的斜率相差不到 0.001，说明分象限处理没有引入额外偏差。

（4）马吕斯定律要求 k = 1、b = 0。实测 k 比 1 小 2.10%（约 3.2 倍 u(k)），b = 0.0141 略大于零。消光位置的理论光强为零，实测归一化光强仍剩 Imin/I0 = 0.0109（消光比约 1.1%），这部分残余光来自暗计数、杂散光和偏振片有限的消光比，它把直线整体抬高，斜率就被压低了同一量级。

（5）逐点比较 Ī/I₀ 与 cos²α，平均绝对偏差 0.008（0.81%），最大偏差 0.043 出现在 α = 90°。消光附近光强只有 0.02 mW 量级，功率计 0.01 mW 的分辨率在那里相对影响最大，这是逐点偏差的主要来源。另外 α = 0° 与 360° 是同一理论位置，归一化值却相差 0.0109（约 1.1%），反映测量期间激光功率在缓慢下降。

（6）原始记录里有两处读数与同组另两次差得较多：α = 90° 的第三次读数 0.20 mW（另两次 0.02 mW），α = 240° 的第二次读数 0.64 mW（另两次 0.47 mW）。页面已把这两格列为待核对点。若改用三次读数的中位数代替平均值重新归一化并拟合，得 k = 0.9833、r = 0.99999、平均偏差 0.64%，与上面的结果相差很小，说明拟合结论不依赖这两个可疑读数。

（7）综合以上：在 0°～360° 范围内，归一化透射光强随 cos²α 线性变化，相关系数 0.9998，斜率 k = 0.979 ± 0.007，与马吕斯定律 I = I0cos²α 相符；截距、斜率的微小偏离可由残余光和激光功率漂移解释。因此本实验验证了马吕斯定律。

【分析及体会】20%

（以“我”为主语，描述本次实验的感受。可以说实验中的意外、对实验的理解、对课程的建议等，不计空格字符数统计不小于300字）

开始做这个实验之前，我以为只要把两片偏振片转一转、看看光斑什么时候最暗就算完成，真正动手才发现这是一次不折不扣的定量测量。第一步调共轴就花了不少时间：激光器的高度、起偏器和检偏器的中心、探头感光面的位置必须一条线对齐，否则光束会擦过偏振片边缘，读数忽大忽小，后面所有数据都不可靠。调节时我把光斑投在光屏上，反复升降和左右平移，直到近端和远端的光斑位置都基本不变，才敢开始测量。

让我印象最深的是消光位置。理论上检偏器与起偏器垂直时透射光强为零，可功率计上始终有一个很小的读数，一开始我怀疑仪器坏了，后来才想到这是偏振片漏光、探头暗电流和环境杂散光共同造成的。这也解释了为什么归一化以后曲线在 cos²α 接近零的地方会略微抬高。实验过程中我还发现，同一角度隔一段时间重读，数据会慢慢变化，说明激光器功率确实在漂移，因此每一组都尽量连续测完，三次读数之间不长时间停顿。

数据处理给了我一次很好的教训。我最初把 0°～360° 的全部数据放进一张图里拟合直线，结果相关系数很低，曲线明显是起伏的余弦平方形状，根本不能用一条直线描述。回头再看讲义才明白，要按象限分段，每一段内 cos²α 才是单调的，归一化光强才与它成线性关系。按四个象限分别拟合后，斜率都接近 1、截距都很小，相关系数也很高，马吕斯定律的结论一下子就清楚了。这让我体会到，物理实验里的“线性化”和“分段”不是数学技巧，而是由物理规律本身决定的。

此外，我在处理时发现某个角度的三次读数中有一个明显偏离，若直接平均会把该点拉偏。于是我同时用中位数算了一遍，比较两种结果对斜率和相关系数的影响，确认结论没有因为这一个点而改变。这种“留一手”的检查让我对数据的可信度更有把握。回过头看，这个实验测量原理并不复杂，难的是把光路调准、把漂移控制住、把非线性关系化成直线，这些正是实验课真正要训练的能力。

【思考题】

1. 起偏器和检偏器在结构和原理上有什么区别？怎样用一块偏振片判断一束光是不是线偏振光？
（答）结构上二者都是偏振片，没有本质区别；起偏器把自然光变成线偏振光，检偏器用来检验光的偏振方向。只用一块偏振片旋转观察：光强随转角按余弦平方变化、两个互相垂直的方位出现消光，是线偏振光；光强基本不变，是自然光；光强有变化但不消光，是部分偏振光。

2. 马吕斯定律的适用条件是什么？本实验为什么用半导体激光器作光源？
（答）适用条件是入射到检偏器的是线偏振光，且偏振片近似为只吸收、不产生附加相移的理想偏振片。半导体激光器输出接近线偏振光，方向性好、功率稳定，经起偏器后方向确定，便于定量测量；若用自然光，起偏后光强减半且方向难稳定，误差更大。

3. 为什么数据处理时要先归一化，并以 cos²α 为横坐标分象限拟合，而不直接拟合 I–α 曲线？
（答）I 的绝对值受激光功率、偏振片吸收和量程影响，归一化后消去这些共同因子，纵坐标落在 0～1 之间，理论值就是 cos²α。cos²α 在 0°～360° 内不是单调函数，整段 I–α 曲线是周期起伏的余弦平方曲线，用一条直线拟合没有意义；按象限分段后，每段内 cos²α 单调，归一化光强与它近似成直线，斜率和相关系数才能反映马吕斯定律是否成立。

4. 消光位置光功率计的读数为什么不为零？残余光对拟合的斜率和截距有什么影响？
（答）主要原因有：偏振片不能完全吸收垂直分量，存在漏光；探头接收环境杂散光和暗电流；激光束没有完全对准探头中心。残余光相当于在信号上叠加一个近似恒定的本底，使归一化曲线整体抬高，拟合截距偏大、消光比变差；由于本底在 I0 中也占一定比例，斜率会略偏小。加通光孔、遮挡环境光可减小这种影响。

【超星平台本实验在线练习得分截图（请竖排粘贴）】5%

（把学习通在线练习的得分截图粘贴到这里）